BDCOM S2528PB

系列全千兆准三层POE交换机

产品概述

BDCOM S2528PB POE交换机是上海博达数据通信有限公司面向运营商驻地网、企业网推出的新一代智能接入交换机。S2528PB基于新一代的高性能硬件和博达自主知识产权的BDROS软件平台，支持强大的ACL、QinQ、QoS等功能，支持三层路由协议，其简单丰富的管理方式、灵活的安装方式、使该产品能够满足各种复杂场景的接入需求。

S2528PB

- S2528PB : 24个千兆POE口，4个千兆SFP口

产品特性

电信级以太网接入交换机

- 支持电信级的以太环网保护协议，保护倒换时间<50ms；同时支持STP/RSTP协议，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制，满足用户对高可靠性的要求。

- 强大的ACL功能，支持L2~L7层数据的访问和控制，为用户提供了灵活多样的策略控制手段。

- 支持ISSU（In-Service Software Upgrade）业务不中断系统升级，保证系统升级时用户数据的不间断转发。

- 丰富的二层组播功能，包括IGMP-Snooping，用户快速离开机制及跨VLAN组播复制功能。

完善的POE供电功能

- 支持802.3AF/AT标准，内置大功率电源支持全端口AF满载供电。

- 支持设备整机热重启时，POE供电不间断。

- 电源功率不够时，可配置供电端口优先级，优先级高优先供电，保障重要业务。

- 支持POE端口和电源防雷保护。

丰富的QoS策略

- 支持基于VLAN、MAC、源地址、目的地址、IP协议、优先级等实现对复杂流的分类功能，并且支持对优先级进行重新标记，为用户对业务的优化提供了可靠有效的手段。

- 提供灵活的带宽控制策略，支持基于端口或者基于流的限速功能，保证各个端口的线速转发，从而有效地保证网络业务的质量。

- 支持SP、WRR或SP+WRR等多种队列调度算法。

全面的IPv6解决方案

- 全面支持IPv6协议族，支持IPv6邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现等IPv6特性。

- 支持基于IPv6的Ping、Traceroute、Telnet、SSH、ACL等，满足纯IPv6网络设备管理及业务控制的需要。

完善的安全机制

- 设备级安全防护：先进的硬件架构设计，硬件实现对报文的分级调度及保护，支持防范DoS、TCP的SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；

- 完备的安全认证机制：支持IEEE 802.1x、Radius、BDTacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制。

- 支持对广播、组播以及未知单播报文的抑制功能，保证设备在恶劣网络条件下的正常运行。

- 完善的环路检测机制，可以保证网络长时间的稳定运行。

- 提供同一VLAN中端口隔离，及DHCP-Snooping、IP+MAC+端口绑定等安全特性，进一步保证了用户数据安全。

灵活方便的管理维护

- 支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式。

- 支持WEB方式管理，更简单高效，便于工程及维护人员的安装调试。

- 支持TFTP方式的文件上传与下载管理。

- 支持ISSU（In-Service Software Upgrade）业务不中断系统升级。

- 支持标准的SNMP协议，配合博达的“NMS”智能网管平台，可以实现设备自动发现、网络拓扑管理、设备配置管理、性能数据统计分析、故障管理等功能，简化了网络管理，为用户提供全新的使用体验。

产品规格

| 项目 | S2528PB |
| --- | --- |
| 端口形态 | 24个千兆POE口 4个千兆SFP口 |
| 交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps |
| 包转发率 | 51Mpps |
| 机箱尺寸 | 440*230*44 |
| 功耗 | ＜17W |
| POE+ | 支持 |
| POE功率 | 370W |
| 风扇 | 2 |
| 电源 | AC：100V-240V，50Hz±10% |
| 环境要求 | 工作温/湿度：-10℃-50℃，10%-90%无凝露 存储温/湿度：-40℃-75℃；5%-95%无凝露 |
| Mac交换 | 支持静态配置和动态学习MAC地址 支持查看和清除MAC地址 MAC地址老化时间可配置 支持MAC地址学习数量限制 支持MAC地址过滤功能 支持IEEE 802.1AE MacSec安全控制 |
| VLAN | 支持4K VLAN表项 支持GVRP 支持QinQ功能 支持Private VLAN 支持voice vlan |
| 环网保护 | 支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP） 支持BPDU保护、根保护、环路保护 支持EAPS以太网链路自动保护协议 支持ERPS以太网环网保护协议 |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制 支持组播流量跨VLAN复制 |
| IP路由 | 支持ipv4/ipv6双栈协议 支持静态路由 支持RIP、OSPF动态路由 |
| IPv6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet 支持IPv6邻居发现 支持Path MTU发现 支持MLD v1/v2 支持MLD Snooping |
| DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Relay 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping |
| ACL | 支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL. |
| QoS | 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 支持CAR流量限制 支持802.1P/DSCP优先级重新标记 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制 支持流量监管与流量整形 |
| 安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制 支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 支持端口隔离 支持端口安全、IP+MAC+端口绑定 支持DHCP sooping，DHCP option82 支持IEEE 802.1x认证 支持Radius、BDTacacs+认证 支持命令行分级保护 |
| 可靠性 | 支持静态/LACP方式链路聚合 支持UDLD单向链路检测 支持以太网OAM 支持ISSU业务不中断系统升级 |
| 管理维护 | 支持Console、Telnet、SSH 2.0 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning） 支持基于浏览器WEB方式管理 支持SNMP v1/v2/v3 支持TFTP方式的文件上传、下载管理 支持RMON事件历史记录 |

订购信息

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| S2528PB | 24端口千兆电+4端口千兆SFP，准三层以太网POE交换机（1个CLI口，24个千兆POE电口，4个千兆SFP口，标配电源AC220V，POE功率370W，风扇散热，1U高度，19寸机架式安装） |
| 光模块 |  |
| 千兆光模块 |  |
| GSFP-TX-B | 千兆SFP光转RJ45电口模块 |
| GSFP-SX-D | 千兆SFP多模（500m，850nm，LC，DDM） |
| GSFP-LX-10-D | 千兆SFP单模（10Km，1310nm，LC，DDM） |
| GSFP-LX-20-D | 千兆SFP单模（20Km，1310nm，LC，DDM） |
| GSFP-LX-40-D | 千兆SFP单模（40Km，1310nm，LC，DDM） |
| GSFP-ZX-80-D | 千兆SFP单模（80Km，1550nm，LC，DDM） |
| GSFP-ZX-120-D | 千兆SFP单模（120Km，1550nm，LC，DDM） |
| GSFP-LX-SM1310-10-BIDI GSFP-LX-SM1550-10-BIDI | 千兆SFP单模，单芯双向（10Km，TX1310/RX1550，LC，DDM） 千兆SFP单模，单芯双向（10Km，TX1550/RX1310，LC，DDM） |
| GSFP-LX-SM1310-20-BIDI GSFP-LX-SM1550-20-BIDI | 千兆SFP单模，单芯双向（20Km，TX1310/RX1550，LC，DDM） 千兆SFP单模，单芯双向（20Km，TX1550/RX1310，LC，DDM） |
| GSFP-LX-SM1310-40-BIDI GSFP-LX-SM1550-40-BIDI | 千兆SFP单模，单芯双向（40Km，TX1310/RX1550，LC，DDM） 千兆SFP单模，单芯双向（40Km，TX1550/RX1310，LC，DDM） |
| GSFP-LX-SM1490-80-BIDI GSFP-LX-SM1550-80-BIDI | 千兆SFP单模，单芯双向（80Km，TX1490/RX1550，LC，DDM） 千兆SFP单模，单芯双向（80Km，TX1550/RX1490，LC，DDM） |
| GSFP-LX-SM1490-120 GSFP-LX-SM1550-120 | 千兆SFP单模，单芯双向（120Km，TX1490/RX1550，LC，DDM） 千兆SFP单模，单芯双向（120Km，TX1550/RX1490，LC，DDM） |

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839