BDCOM S1200系列

千兆多功能非网管POE交换机

- BDCOM S1200系列千兆多功能非网管POE交换机

# 产品概述

BDCOM S1200系列多功能非网管POE交换机是上海博达数据通信有限公司推出的千兆上行大缓存智能POE交换机。产品主要应用于视频监控、无线覆盖等中小型接入网。BDCOM S1200系列POE交换机有S1200-8P2G、S1200-16P2G1S、S1200-24P2G1S、S1200-24P2G1S-370四种产品形态，满足不同规模的酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业等组建经济高效网络的需求。

# 产品形态外观

- 8个百兆POE端口+1个千兆电口+1个千兆光口

- 整机交换容量: 5.6Gpbs

- 机箱尺寸mm（宽×深× 高）:160*92.5*28

- 8个百兆POE端口+1个千兆电口+1个千兆光口

- 整机交换容量: 5.6Gpbs

- 机箱尺寸mm（宽×深× 高）:160*92.5*28

- 8个百兆POE端口+1个千兆电口+1个千兆光口

- 整机交换容量: 5.6Gpbs

- 机箱尺寸mm（宽×深× 高）:160*92.5*28

- 8个百兆POE电口+2个千兆电口

- 内置AC电源

- 功能拨码：

Default---标准工作模式

CCTV-----1~8口延长

VLAN-----1~8口隔离

- 机箱尺寸mm（宽×深×高）200*118*44

S1200-8P2G

- 16个百兆POE电口+2个千兆电口+1个千兆光口

- 内置AC电源

- 功能拨码：

Default----标准工作模式

CCTV-----1~16口延长

VLAN-----1~16口隔离

- 机箱尺寸mm（宽×深×高）320*207*45

S1200-16P2G1SP

- 24个百兆POE电口+2个千兆电口+1个千兆光口

- 内置AC电源

- 功能拨码：

Default----标准工作模式

CCTV-----9~24口延长

VLAN-----1~24口隔离

- 机箱尺寸mm（宽×深×高）320*207*45

S1200-24P2G1SP

- 24个百兆POE电口+2个千兆电口+1个千兆光口

- 内置AC电源

- 功能拨码：

Default----标准工作模式

CCTV-----9~24口延长

VLAN-----1~24口隔离

- 机箱尺寸mm（宽×深×高）440*205*45

S1200-24P2G1S-370P

# 产品特性

交换特性

无阻塞交换架构，所有端口支持线速转发

大缓存设计，高清视频不卡顿

支持IEEE802.3x 全双工流控和Backpressure 半双工流控

多功能拨码满足不同组网需求

- POE特性

符合IEEE802.3af/at标准，单端口最大POE功率30W

大功率POE电源，支持全端口802.3af满载

智能标准48V POE供电，根据终端类型自协商供电

支持短路保护，过流保护

- 产品可靠性

集成专业防雷电路，高等级防雷设计

内置高品质POE电源，安全稳定的POE输出

满足CE，FCC安规标准，安全可靠

易用性

即插即用，无需配置，使用简单方便

面板指示灯帮助了解设备电源，端口工作状态

# 产品参数

| 项目 | S1200-8P2G | S1200-16P2G1S | S1200-24P2G1S | S1200-24P2G1S-370 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换容量 | 5.6Gbps | 9.2Gbps | 10.8Gbps | 10.8Gbps |
| MAC容量 | 2K | 2K | 2K | 2K |
| 端口缓存 | 448K | 1.5Mb | 1.5Mb | 1.5Mb |
| POE端口 | 8FE | 16FE | 24FE | 24FE |
| 上行RJ45 | 2GE | 2GE | 2GE | 2GE |
| 上行SFP | - | 1GE | 1GE | 1GE |
| 机箱尺寸 | 200*118*44 | 320*207*45 | 320*207*45 | 440*205*44 |
| POE功率 | ≤90W | ≤180W | ≤280W | ≤370W |
| POE标准 | 802.3af/at，端口最大输出30W |  |  |  |
| 电源 | 内置AC：100~240V，50Hz±10% |  |  |  |
| 工作模式 | 标准交换、远距离传输、VLAN隔离 |  |  |  |
| 环境要求 | 工作温/湿度：0℃-50℃，10%-90%无凝露 存储温/湿度：-40℃-70℃；5%-95%无凝露 |  |  |  |
| 风扇 | 无风扇 |  |  |  |
| 防雷 | 主板共模4KV 差模2KV 电源共模2KV 差模2KV |  |  |  |

# 订购信息

| S1200系列POE交换机 |  |
| --- | --- |
| S1200-8P2G | 8个百兆POE电口+2个千兆上行电口；多功能拨码，大缓存不卡顿，内置电源AC220V；POE功率90W，桌面式/机架式安装） |
| S1200-16P2G1S | 16个百兆POE电口+2个千兆电口+1个千兆光口；多功能拨码，大缓存不卡顿，内置电源AC220V；POE功率180W，机架式安装） |
| S1200-24P2G1S | 24个百兆POE电口+2个千兆电口+1个千兆光口；多功能拨码，大缓存不卡顿，内置电源AC220V；POE功率280W，机架式安装） |
| S1200-24P2G1S-370 | 24个百兆POE电口+2个千兆电口+1个千兆光口；多功能拨码，大缓存不卡顿，内置电源AC220V；POE功率370W，机架式安装） |

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839