WLAN无线产品

WAP2100-A系列

入墙式无线AP产品

# 【产品概述】

BDCOM WAP2100-A是上海博达为地产住宅、学校宿舍、酒店客房、客栈民宿等室内型紧凑空间场景设计和推出的高性能入墙式无线AP产品。

WAP2100-A系列入墙式AP完全兼容86*86mm国标设计，通用性极强。其嵌入式安装方案，可将AP的WiFi天线、数据线和电源线全部隐藏起来，有助于保持用户室内环境整洁美观，同时也有利于减少网络故障节点，降低维护难度。

WAP2100-A12 与 WAP2100-A30

# 【主要特性】

- AI智能优化

自动匹配终端和业务类型进行网络加速，降低CPU消耗，提升无线吞吐量。

自动识别和减少终端接入时间，提升空口资源利用率，提升无线吞吐量。

无线组网情况下，动态选择最优转发路径，提升空口资源有效利用率，提升无线吞吐量。

- 快速无缝漫游

支持802.11K/V/R技术，显式支持终端无缝漫游。

网络引导漫游技术，在终端不支持802.11k/v/r情况下，可主动引导终端漫游到更优的AP和频段。

- 绿色低碳

采用专业绿色低碳设计，支持动态MIMO省电模式(DMPS)与增强型自动省电传送(E-APSD)，智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调整MIMO工作模式。

通过创新性的逐包功率控制(PPC)技术，在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备和客户端直接的双向功率，以达到减少设备能耗和延长移动终端待机时间的作用。

- 标准86盒

采用标准的86*86mm面板尺寸，可以完全复用用户既有的86mm网口面板暗盒。安装之后，不会对原有周边可能存在的其他插座面板或装修事物造成影响，对客户原有装修的影响接近于零。

- 集中管理和远端运维

支持硬件AC和云管接入，可满足集中管理能力。

提供手机端管理手段，提高运维效率，降低运营成本。

有线无线混合组网，灵活进行网络扩容。

# 【硬件规格】

| 产品型号 | BDCOM WAP2100-A12 | BDCOM WAP2100-A30 |
| --- | --- | --- |
| 标配网口 | 1个千兆WAN 1个千兆LAN（正前） | 1个千兆WAN 1个千兆LAN（下方） |
| 工作频率 | 2.4GHz和5GHz | 2.4GHz和5GHz |
| 无线协议 | 802.11ac/WiFi5等 | 802.11ax/WiFi6等 |
| 无线MIMO | 双频4流 | 双频4流 |
| 空口速率 | 1200Mbps | 3000Mbps |
| 天线性能 | 内置2dBi全向天线 | 内置2dBi全向天线 |
| 射频功率 | 18dBm | 18dBm |
| 覆盖范围数量 | 建议10米，一个单间 | 建议10米，一个单间 |
| 推荐并发用户 | 最大30用户 | 最大60用户 |
| 其他接口 | 1个RST开关 | 1个RST开关 |
| 供电方式 | 802.3AF/AT标准POE | 802.3AF/AT标准POE |
| 整机功耗 | 最大12W | 最大14W |
| 部署方式 | 86盒入墙 | 86盒入墙 |
| 设备尺寸 | 86×86×37mm | 86×86×45mm |
| 设备重量 | 150g | 180g |
| 工作温度 | -10ºC～45ºC | -10ºC～45ºC |
| 工作湿度 | 5%～90%（非冷凝） | 5%～90%（非冷凝） |
| 防护等级 | IP41 | IP41 |

注意：无线性能指标可能受环境影响。

# 【软件功能】

| 工作模式 | 支持FAT、FIT模式 |
| --- | --- |
| 网络功能 | 支持IP静态IP分配 |
|  | 支持动态DHCP地址获取 |
|  | 支持DNS域名解析 |
|  | 支持WAN、LAN、VLAN设置 |
|  | 支持设备运行状态看板和系统日志功能 |
| 无线管理 | 支持无线SSID名称和密钥管理 |
|  | 支持多SSID管理，中文SSID和SSID隐藏 |
|  | 支持无SSID和VLAN绑定功能 |
|  | 支持无线信道、频宽、发射功率等高级参数 |
|  | 支持5G优先接入和弱信号踢除 |
| 安全防御 | 支持PSK认证方式 |
|  | 支持WPA、WPA2、WAP3等无线加密 |
|  | 支持基于IP、MAC等的安全过滤 |
|  | 支持DDoS、De-Auth等攻击防护 |
| 管理与运维 | 支持Ping、Tracert工具 |
|  | 支持本地Web管理 |
|  | 支持云管平台集中管理 |
|  | 支持小程序方式远程管理 |

# 【订购信息】

| WAP2100-A12 | WAP2100-A12入墙式无线AP，标配1个千兆WAN口，1个千兆LAN，支持WiFi5无线协议，最高速率1200Mbps；支持POE供电，POE设备需另购。 |
| --- | --- |
| WAP2100-A18 | WAP2100-A18入墙式智能无线AP，标配1个千兆WAN口，1个千兆LAN，支持WiFi6无线协议，最高速率1800Mbps；支持POE供电，POE设备需另购。 |
| WAP2100-A30 | WAP2100-A30入墙式无线AP，标配1个千兆WAN口，1个千兆LAN，支持WiFi6无线协议，最高速率3000Mbps；支持POE供电，POE设备需另购。 |

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839