WLAN无线产品

WAP2100-T510

吸顶式/放装式无线AP

# 【产品概述】

BDCOM WAP2100-T510是上海博达为企业、学校、医院、政府、酒店、智能楼宇等中密度无线场景设计和推出的吸顶式无线AP产品。

WAP2100-T510采用高性能射频芯片方案设计，无线吞吐率高、并发接入能力强。配合内置的全向MIMO大功率天线，可最大程度的满足WLAN无线覆盖，避免信号死角。WAP2100-T510支持POE和Adaptor两种供电方案，外形美观大方，可广泛用于石膏板、水泥顶等各种场合的吸顶安装，是您组建经济型无线网络方案的上佳选择。

WAP2100-T510

# 【主要特性】

- 高性能无线方案

WAP2100-T510采用高性能无线芯片方案打造，支持802.11a/b/g/n/ac/wave2等多种无线协议，具有吞吐量高，稳定性好等特点。整机2.4G和5G可支持1267Mbps空口带宽，最大可满足80用户带业务接入，并发能力极强。

WAP2100-T510支持无线负载均衡技术。在高密度接入场景中，不仅可确保多个AP实现流量均衡分配，避免局部拥塞情况；在单个AP内部，也可通过2.4GHz、5GHz频谱上实现终端的合理分配。以此确保AP不仅能接入更多的终端用户，而且每个用户的上网体验良好。

- 强大的全自动网优

WAP2100-T510不仅能接入大量用户，同时也支持有线无线QoS、自动终端识别、自动信道选择、自动功率调节、动态接收灵敏度等运营级网优特性，给企业客户提供好用、易用的WLAN服务和体验。

WAP2100-T510配合WSC6100系列无线控制器，实现“一键自动优化”和“后台自动优化”功能，确保在无线环境发生改变、用户体验下降时，用户自行完成网络调优，而不必等待厂商、代理商上门服务。

- 全面的安全特性

WAP2100-T510可提供的WEP/WPA/WAP2等多种安全接入方式，支持无线IPS/IDS，支持二层用户隔离，支持集中的ACL控制等。

支持对接WSC6100无线AC、PALLAS云管平台，针对电脑、手机、平板等多种终端提供丰富而实用的多元化认证功能，为用户提供便捷的接入服务。

支持非法AP检测及后续处理，支持无线攻击防御，支持静态黑白名单，减少非法用户对无线网络的侵扰。

- 以人为本的细节优化

WAP2100-T510支持LED可控设计：夜间休息时可将设备运行LED灯关闭，避免光源刺激人眼；网络巡检时，又可以将LED灯全部打开，提高工程师效率。所有LED可在AC控制器上批量下发，也可针对每台AP的按钮单机切换，非常灵活和方便。

WAP2100-T510本体和安装支架均采用超薄设计，同时网口也设计成内缩隐藏，AP整体安装好以后，能够与周边灯饰、环境更好的融合，确保美观与整洁。

- 丰富的管理特性

WAP2100-T510支持胖瘦AP一体化设计，即可单独配置使用，也可以对接博达WSC6100系列无线AC产品，实现CLI、Web、SNMP等多种形式的管理。

T510可对接博达PALLAS平台，实现和AC、交换、路由、安全等产品的统一云管，大大提升争议运维效率。

# 【硬件规格】

| 产品型号 | BDCOM WAP2100-T510 |
| --- | --- |
| 标配网口 | 1个百兆WAN（支持POE） 1个百兆LAN |
| 工作频率 | 2.4GHz和5GHz |
| 无线协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/wave2 |
| 无线MIMO | 双频4流 |
| 空口速率 | 1267Mbps |
| 天线类型 | 内置全向 |
| 射频功率 | 23dBm |
| 覆盖范围数量 | 10~30米（可能受环境影响） |
| 推荐并发用户 | 80个带业务用户（可能受环境影响） |
| 其他接口 | 1个RST/LED开关 |
| 供电方式 | POE输入或12V DC |
| 整机功耗 | 最大10W |
| 部署方式 | 吸顶、壁挂、放装 |
| 设备尺寸 | 180×180×33mm |
| 设备重量 | 320g |
| 工作温度 | 0ºC～50ºC |
| 工作湿度 | 10%～95%（非冷凝） |
| 防护等级 | IP41 |

# 【软件功能】

| 工作模式 | 支持AP模式、路由模式、桥接模式 |
| --- | --- |
| IP功能 | 支持IPv4协议、DHCP和NTP协议等 |
|  | 支持静态IP分配、动态DHCP和PPPoE拨号等地址获取方式 |
| 无线管理 | 支持CAPWAP管理协议 |
|  | 支持Option43、DNS等方式发现AC |
|  | 支持AC、AP二、三层组网 |
|  | 支持AC、AP跨NAT组网 |
|  | 支持基于二、三层的用户漫游 |
|  | 支持AC、AP时钟同步、版本同步和配置同步 |
| 无线接入 | 支持802.11协议簇 |
|  | 支持多SSID管理，中文SSID和SSID隐藏 |
|  | 支持无SSID和VLAN绑定功能 |
|  | 支持基于SSID的用户数限制和隔离 |
|  | 支持每个SSID单独指定参数模板 |
|  | 支持国家码设置 |
| 用户认证 | 支持本地和云端认证 |
|  | 支持本地账号、短信、微信、卡券等多种认证方式 |
|  | 支持用户黑白名单 |
|  | 支持用户接入的时间段控制和带宽控制 |
| QoS | 支持802.11e/WMM |
|  | 支持全局流量限速 |
|  | 支持基于AP、VLAN和用户的流量限速 |
|  | 支持基于无线频段和AP的用户负载均衡 |
| 无线优化 | 支持一键自动网优，支持无线射频参数自定义 |
|  | 出厂预置8种无线场景模板，支持用户自定义添加模板 |
|  | 支持自动后台优化，无需人工介入 |
|  | 支持5G优先接入，支持低速率用户限制接入 |
| 安全防御 | 支持PSK认证方式 |
|  | 支持WEP、WPA、WPA2等无线加密 |
|  | 支持基于IP、MAC等的安全过滤 |
|  | 支持DDoS、De-Auth等攻击防护 |
|  | 支持Rogue AP检测 |
| 应用增值 | 支持RTLS探针 |
|  | 支持对接无线定位系统 |
| 管理与运维 | 支持Telnet、SSH、Web、SNMP和TR069等传统设备管理 |
|  | 支持ping、tracert、debug等多种诊断工具 |
|  | 支持基于CAPWAP的AC集中管理 |
|  | 支持PALLAS统一云管 |
|  | 支持AP指示灯开闭 |

# 【订购信息】

| WAP2100-T510 | WAP2100-T510吸顶式智能无线AP，标配2个百兆网口，内置MIMO天线，支持WiFi5协议，最高速率1167Mbps；支持POE和Adaptor双供电，供电设备需另购。 |
| --- | --- |
| WAP-PSE-100 | 单口百兆PSE供电模块 |
| Adaptor | 12V/1A适配器 |

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839