WLAN无线产品

WAP2100-I630系列

高密型室外无线AP

# 【产品概述】

BDCOM WAP2100-I630是上海博达为各种园区、景区、工厂、仓储、体育场馆等室外中高密度无线场景设计和推出的室外型无线AP产品系列。

WAP2100-I630系列室外型采用高性能射频芯片设计，无线吞吐率高、并发接入能力强。内置大功率MIMO天线和防雷模块，可满足各种复杂室外场景的无线覆盖，并大幅降低施工难度。WAP2100-I630系列支持IP67防护和宽温设计，使用标准POE远程供电，给AP规划和选址提供了极大的灵活性，是您组建各种室外高密无线网络的理想选择。

WAP2100-I630系列

# 【主要特性】

- 高性能无线方案

WAP2100-I630系列采用高性能无线芯片打造，支持802.11a/b/g/n/ac/wave2/ax等多种无线协议，具有吞吐量高，稳定性好等特点。整机2.4G和5G可支持3700Mbps空口带宽，最大可满足150路终端用户接入，并发能力极强。支持AP 智能转发模式，当AC宕机时，AP继续转发数据，保证无线用户正常使用。

WAP2100-I630系列支持无线负载均衡技术。在高密度接入场景中，不仅可确保多个AP实现流量均衡分配，避免局部拥塞情况；在单个AP内部，也可通过2.4GHz、5GHz频谱上实现终端的合理分配。以此确保AP不仅能接入更多的终端用户，而且每个用户的上网体验良好。

- 强大的全自动网优

WAP2100-I630系列不仅能接入大量用户，同时也支持有线无线QoS、自动终端识别、自动信道选择、自动功率调节、动态接收灵敏度等运营级网优特性，给企业客户提供好用、易用的WLAN服务和体验。

WAP2100-I630系列配合WSC6100系列无线控制器，实现“一键自动优化”和“后台自动优化”功能，确保在无线环境发生改变、用户体验下降时，用户自行完成网络调优，而不必等待厂商、代理商上门服务。

- 全面的安全特性

WAP2100-I630系列可提供的WEP/WPA/WAP2/WPA3等多种安全接入方式，支持无线IPS/IDS，支持二层用户隔离，支持集中的ACL控制等。

支持对接WSC6100无线AC、BCP8200云平台，针对电脑、手机、平板等多种终端提供丰富而实用的多元化认证功能，为用户提供便捷的接入服务。

支持非法AP检测及后续处理，支持无线攻击防御，支持静态黑白名单，减少非法用户对无线网络的侵扰。

- 工业级产品设计

WAP2100-I630系列支持内置天线和防雷模块，可以大幅度简化施工难度，确保批量施工和安装过程中的一致性，向用户交付高质量的无线网络。

WAP2100-I630系列支持IP68等级防水防尘，提供-30~55℃的宽温耐受能力，可应对各种严苛的室外环境。

WAP2100-I630系列采用抱杆式和壁挂式安装，配合POE远程供电，最大距离100米，有助于降低AP选址条件。

- 丰富的管理特性

WAP2100-I630系列支持胖瘦AP一体化设计，即可单独配置使用，也可以对接博达WSC6100系列无线AC产品，实现CLI、Web、SNMP等多种形式的管理。

I630系列可对接博达COP云管平台，实现和AC、交换、路由、安全等产品的统一云管，大大提升争议运维效率。

# 【硬件规格】

| 产品型号 | WAP2100-I630-Q | WAP2100-I630-D |
| --- | --- | --- |
| 标配网口 | 1个千兆WAN（支持POE） | 1个千兆WAN（支持POE） |
| 工作频率 | 2.4GHz和5GHz | 2.4GHz和5GHz |
| 无线协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/wave2/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/wave2/ax |
| 无线MIMO | 双频4流 | 双频4流 |
| 空口速率 | 3700Mbps | 3700Mbps |
| 天线类型 | 内置全向 | 内置定向（H120°/V60°） |
| 射频功率 | 27dBm | 27dBm |
| 覆盖范围数量 | 半径100米（可能受环境影响） | 半径300米（可能受环境影响） |
| 推荐并发用户 | 150个带业务用户（可能受环境影响） | 150个带业务用户（可能受环境影响） |
| 供电方式 | 标准48V POE | 标准48V POE |
| 整机功耗 | 最大18W | 最大18W |
| 部署方式 | 抱杆、壁挂 | 抱杆、壁挂 |
| 设备尺寸 | 304×180×88mm | 304×180×88mm |
| 设备重量 | 2.3Kg | 2.3Kg |
| 工作温度 | -30～55ºC，支持-15℃低温启动 | -30～55ºC，支持-15℃低温启动 |
| 工作湿度 | 10～95%（非冷凝） | 10～95%（非冷凝） |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 防碰撞等级 | IK08 | IK08 |

# 【软件功能】

| 工作模式 | AP模式 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 路由模式 | 支持 |
|  | 桥接模式 | 支持 |
| IP功能 | IPv4协议栈 | 支持 |
|  | DHCP服务 | 支持 |
|  | NTP协议 | 支持 |
| CAPWAP | 支持Option43发现AC | 支持 |
|  | 支持DNS发现AC | 支持 |
|  | 支持AC、AP跨三层组网 | 支持 |
|  | 支持AC、AP跨NAT组网 | 支持 |
|  | 同一AC下的二层漫游 | 支持 |
|  | 同一AC下的三层漫游 | 支持 |
|  | AC、AP时钟同步 | 支持 |
|  | AC、AP版本同步 | 支持 |
|  | AC、AP配置下发 | 支持 |
| 无线接入 | 802.11协议簇 | 支持 |
|  | 多SSID | 支持 |
|  | 无线用户隔离（基于VLAN） | 支持 |
|  | 基于SSID的用户数限制 | 支持 |
|  | 用户无流量自动老化 | 支持 |
|  | 用户在线状态检测 | 支持 |
|  | SSID隐藏 | 支持 |
|  | 中文SSID | 支持 |
|  | 多国家码部署 | 支持 |
|  | Open System | 支持 |
|  | WPA 认证 | 支持 |
|  | WPA2 认证 | 支持 |
|  | WAP & WAP2 混合认证 | 支持 |
| 无线认证 | 本地认证服务 | 支持 |
|  | 云端认证服务 | 支持 |
|  | 微信认证、PSK 认证、Web 认证、 二维码访客认证、短信认证、无感知认证等多种认证方式 | 支持 |
|  | 基于帐户的时间段控制 | 支持 |
|  | 基于帐户的带宽控制 | 支持 |
|  | 支持免认证白名单 | 支持 |
| QoS | 802.11e/WMM | 支持 |
|  | 基于ESS的流量限速 | 支持 |
|  | 全局流量限速 | 支持 |
|  | 基于业务VLAN的流量限速 | 支持 |
|  | 基于终端用户的流量限速 | 支持 |
|  | 基于AP的流量负载均衡 | 支持 |
|  | 基于频段的流量负载均衡 | 支持 |
| 无线优化 | AP信道、功率静态设置 | 支持 |
|  | AP信道、功率动态设置 | 支持 |
|  | 5G优先接入 | 支持 |
|  | 低速率用户限制接入 | 支持 |
|  | 预置和自定义的场景管理 | 支持 |
|  | 一键网优 | 支持 |
| 安全防御 | ACL过滤 | 支持 |
|  | MAC过滤 | 支持 |
|  | URL过滤 | 支持 |
|  | DDoS攻击防护 | 支持 |
|  | De-Auth攻击防护 | 支持 |
|  | Rogue AP检测 | 支持 |
| 应用增值 | RTLS | 支持 |
|  | 无线定位 | 支持 |
| 管理与运维 | Telnet | 支持 |
|  | SSH | 支持 |
|  | Web | 支持 |
|  | SNMPv2 / v3 | 支持 |
|  | 全局开关LED灯 | 支持 |
|  | 全局AP状态展示 | 支持 |
|  | 全局终端状态展示 | 支持 |
|  | 网络诊断工具 | 支持 |
|  | 对接博达云运维平台 | 支持 |

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839